微處理機系統實習	Lab7

班級：資訊三乙 學號：D1210799 姓名：王建葦

一、【實驗目的】：

What was your design? What were the concepts you have used for your design?

本次實驗包含兩個主題：

- Lab7.1 — 單向移動球體系統

  - 本程式設計一個可控制的球體在 LCD 上由左向右移動的動畫。

  - 以 LCD 為主要顯示介面，搭配 Keypad 三鍵控制運動：

    - 按鍵 1 → 開始運動（球從左側起始）

    - 按鍵 2 → 暫停

    - 按鍵 3 → 繼續運動

  - 球體每次移動固定距離（8 pixels），到達最右邊界時觸發蜂鳴器響 0.1 秒，並重置位置。

  - 本設計目的為練習 LCD 畫面繪圖（draw_Circle）、Keypad 輸入偵測、延遲控制 (SysTickDelay) 與 蜂鳴器控制 (GPIO active-low) 的綜合應用。

- Lab7.2 — 彈跳球體與方塊碰撞遊戲

  - 此程式模擬一個可控制的「彈跳球體」，可與兩個隨機生成的方塊互動：

    - 玩家使用 Keypad 控制方向（左、右、斜上、斜下等）移動球體。

    - 球體與方塊碰撞時，方塊消失；兩方塊皆被擊中後球體回歸初始位置。

    - 按鍵 8 可重新產生方塊組合。

  - 程式中採用 AABB 碰撞檢測法 (Axis-Aligned Bounding Box) 以簡化圓形與方形之間的碰撞計算，同時實作 邊界反彈邏輯，讓球體在 LCD 範圍內持續彈跳運動。

二、【遭遇的問題】：

What problems you faced during design and implementation?

- Lab7.1 中，當多次快速按鍵操作時，球體會顯示異常或跳躍位置。

- 球體清除與重繪時，LCD 閃爍明顯，導致動畫不流暢。

- 蜂鳴器聲音太短或未觸發，因 GPIO 初始化時序不穩定。

- Lab7.2 初期方塊生成太接近，導致兩個方塊重疊或球體初始即發生碰撞。

- 球體在邊界反彈時，有機率卡在邊緣無法繼續移動。

- Keypad 連續按壓會重複觸發多次方向變化，導致方向錯亂。

三、【解決方法】：

How did you solve the problems?

- 在 Keypad 控制中增加「按鍵釋放偵測」邏輯，只在按鍵由無到有變化時觸發動作，避免長按重複輸入。

- 將球體更新流程分為「清除 → 計算 → 重繪」三步驟，並設定適當延遲（約 50 ms），減少畫面閃爍。

- 蜂鳴器初始化改用 GPIO_SetMode(PB, BIT11, GPIO_PMD_OUTPUT) 並先設高電位，確保主程式執行前狀態正確。

- 在方塊生成函式 GenerateTwoBlocks() 中引入最小間距 MIN_DISTANCE=20，防止重疊並分布於螢幕不同區域。

- 於邊界偵測中限制座標範圍（new_x <= r, new_x >= 127-r），並即時反轉方向變數 dirX/dirY 形成反彈效果。

- 每次更新後重繪仍可見的方塊，防止球體移動時「擦掉」其他方塊。

- 將球體重置與畫面清除封裝為流程，確保遊戲在方塊消失後自動回復初始狀態。

在找尋這些問題的解決方法與問題點時，我有使用 ChatGPT 協助我找尋與解決問題。包含 實驗結報的內容修改與潤飾都有使用 ChatGPT 協助。

四、【未能解決的問題】：

Was there any problem that you were unable to solve? Why was it unsolvable?

- 在 Lab7.1 中若系統延遲太短，LCD 刷新速度會高於顯示緩衝能力，仍偶有微閃現象。

- Lab7.2 的蜂鳴器功能 Buzz() 尚未實作，未能在碰撞時提供聲響反饋。

- 球體在連續對角反彈時偶爾發生「邊界跳動」現象，可能與邊界判斷的 ±1 像素誤差有關。

- 方塊隨機生成基於簡化的 LCG，長時間運行仍可能出現相似位置。

- 畫面未採雙緩衝（double buffering），導致圖像變化仍存在輕微閃爍。

五、【程式碼】：

Lab 7.1:

Lab 7.2: